# Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

## Опис промислового об’єкту

### Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу випуску продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються, виробництв та технологічного устаткування

#### Виробнича структура об’єкту, технологічні зв’язки, відомості про виробничу потужність

Багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс загальноміського значення  розташований за адресою: 03191, м. Київ, Кільцева дорога, будинок 1.Відповідно до номенклатури передбачених в ТРК закладів обслуговування він одночасно виконує роль універсального центру торгового, культурного та побутового обслуговування всієї території, потужність якого в декілька разів значно перевищує розрахункові потреби населення житлової забудови. Основне технічне обладнання ТРЦ належить юридичній особі АТ «ДІЛІДЖЕНС». В свою чергу ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, комплексним обслуговуванням ТРЦ, електромонтажними роботами, монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, та іншими будівельно-монтажними роботами.

Поверховість комплексу складає 2-3 поверхи, загальна площа ТРК нараховує 296 500 м2 разом із відкритим паркінгом першого рівня (з урахуванням площ всіх поверхів). На першому поверсі розташовано відкритий паркінг, автомийку, блок адміністративно-побутових приміщень, заклади торгівлі та громадського харчування, вестибюльні групи, зони завантаження торгівельних приміщень та ресторанів, а також всі необхідні технічні та інженерні приміщення для обслуговування ТРК. Всі входи до ТРК обладнані ескалаторами , а головні - ескалаторами та ліфтами. Також з рівня першого поверху організовано в'їзд на рампи розвантажувальної платформи гіпермаркету та меблевого магазину, розташованих на другому поверсі, на позначці +0,000. Висота від підлоги до низу виступаючих конструкцій в рівні паркінгу є змінною і складає мінімально 2,4 м для проїзду та паркування в північно-західній частині та максимально 5,45 м в південно-східній, що обумовлено рельєфом ділянки.

На другому поверсі (у відм. 0,000) розміщено заклади торгівлі, гіпермаркет продовольчих товарів, меблевий магазин, заклади харчування, заклади обслуговування, технологічні приміщення і туалети, а також всі необхідні технічні та інженерні приміщення для обслуговування ТРК. У тому числі на другому поверсі в об’ємі центрального атріумного простору влаштовано зону для відпочинку відвідувачів з зеленими насадженнями – «Оазис» (загальна площа «Оазиса» становить 1093 м2, зона зелених насаджень - 513 м2 (46,9% від загальної площі «Оазиса»). Основні транзитні зони знаходяться навколо Оазису, також по периметру майданчика розміщуються лавочки для сидіння висотою 45 см. Які відокремлюють зелену зону від пішохідної та захищають рослини від механічних пошкоджень), колесо споглядання, аеродинамічна труба та інш. атракціони, що займають центральний атріумний простір, який з'єднує другий та третій поверхи. Площа приміщень поверху складає 122 200 м2. Входи до всіх торгівельних приміщень здійснюються з торгівельних галерей. Евакуація з другого поверху організовано по евакуаційних коридорах на евакуаційні сходові клітки типу Н4 (Н2), що виходить безпосередньо на вулицю або до паркінгу в першому рівні.

На третьому поверсі (у відм. +6,600, умовно) розміщено переважно розважальні заклади, такі як: кінокомплекс, фітнес-центр, центр сімейного дозвілля, боулінг, а також заклади торгівлі, заклади харчування та адміністративні приміщення ТРК. Площа приміщень поверху складає 32 300 м2. Евакуація з третього поверху організовано по евакуаційних коридорах на евакуаційні сходові клітки Н4 (Н2), що виходять безпосередньо на вулицю або до паркінгу в першому рівні. Евакуація з кінотеатру здійснюється по окремих сходових клітках типу Н2 та двох сходових клітках ТРК. На покрівлі розташоване приміщення котельної.

Виробнича потужність

Підприємство ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» не виготовляє продукцію.

Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

Згідно класифікатора видів економічної діяльності підприємства, основним видом діяльності ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» є 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам)

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам)

Таблиця 2.18.1

| № з/п | Вид продукції | Річний випуск | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Випуском продукції підприємство не займається, тому таблиця не заповнюється |  |  |  |

#### Матеріальні баланси (докладний підрахунок кількості матеріалів на вході і на виході) в розрізі виробничого процесу чи окремої операції

| Матеріали на вході | Кількість | Розмірність | Матеріали на виході | Кількість | Розмірність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Контактні технологічні процеси, вторинне виробництво алюмінію, код 130310 |  |  |  |  |  |
| Дизельне паливо | 199,1 | т | Всього викид забруднюючих речовин: | 636,717 | т |
|  |  |  | В тому числі за речовинами: |  |  |
|  |  |  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту | 8,486 | т |
|  |  |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,020 | т |
|  |  |  | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,796 | т |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 0,338 | т |
|  |  |  | Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.) | 0,424 | т |
|  |  |  | Метан | 0,025 | т |
|  |  |  | Вуглецю діоксид | 626,606 | т |
| Кисень для процесів горіння | 437,617 | т | Азоту (1) оксид [N2O] | 0,021 | т |
| Сума | 636,717 | т | Сума | 636,717 | Т |

#### Перелік та опис виробництв (основних, допоміжних, підсобних та побічних), виробничих процесів (основних, допоміжних, підсобних, побічних, циклічних, нециклічних, безперервних, напівбезперервних, дискретних, закритих, відкритих, напівзакритих), технологічних процесів, технологічного устаткування

ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» у 2022 році згідно робочого проекту «Аварійне електропостачання багатофункціонального торговельно-розважального комплексу, що розташований за адресою: місто Київ, Кільцева дорога, будинок №1, під комерційною назвою RESPUBLIKA PARK» було встановлено і експлуатується сім дизель-генераторів компанії GENPOWER.

Генератори встановлені на відкритих площадках і потребують відведення відпрацьованих газів газоходами, виведеними на достатню висоту, для забезпечення допустимих концентрацій шкідливих речовин в викидах.

Для повітря, що поступає в циліндри двигуна приймаємо запиленість повітря не більше 5 мг/м3. Патрубки на всасі та вихлопі монтуються на фланцях та зварюванні. В якості ущільнювача використовують прокладки з азбестоармуючого листа. Газовідвідна система обладнана компенсатором та глушником, які йдуть в комплекті з генератором. При наявності глушника – іскрогасник не потрібен. Зовнішній газохід, який приєднується до вихідного колектору за допомогою компенсатора, по внутрішньому діаметру більший за вихідний колектор генератора. Відведення відпрацьованих газів від встановлених генераторів GENPOWER металевою одностінною трубою з нержавіючої сталі марки AISI 304, товщина металу - δ=0,8мм.

Дизельний генератор GenPower GNT 660 OTO, SK №1 підключений до ТП-1 (трансформаторна підстанція №1) та ТП-5, і знаходиться біля вентиляційної шахти №2. Час роботи генератора – 450 год/рік. Максимальна витрата палива – 33,8 т/рік. При спалюванні дизельного пального утворюються забруднюючі речовини, які видаляються витяжною трубою та викидаються в атмосферне повітря (Дж. № 1).

Дизельний генератор GenPower GDZ 300 OTO, SK підключений до ТП-2, знаходиться біля вентиляційної шахти №1. Час роботи генератора – 450 год/рік. Максимальна витрата палива – 17,8 т/рік. При спалюванні дизельного пального утворюються забруднюючі речовини, які видаляються витяжною трубою та викидаються в атмосферне повітря (Дж. № 2).

Дизельний генератор GNT 565 OTO, SK №1 підключений до ТП-3, знаходиться біля вентиляційної шахти №2. Час роботи генератора – 450 год/рік. Максимальна витрата палива – 29,0 т/рік. При спалюванні дизельного пального утворюються забруднюючі речовини, які видаляються витяжною трубою та викидаються в атмосферне повітря (Дж. № 3).

Дизельний генератор GNT 660 OTO, SK №2 підключений до ТП-4, знаходиться біля вентиляційної шахти №3. Час роботи генератора – 450 год/рік. Максимальна витрата палива – 33,8 т/рік. При спалюванні дизельного пального утворюються забруднюючі речовини, які видаляються витяжною трубою та викидаються в атмосферне повітря (Дж. № 4).

Дизельний генератор GNT 450 OTO, SK підключений до ТП-8 та ТП-9, знаходиться біля вентиляційної шахти №4. Час роботи генератора – 450 год/рік. Максимальна витрата палива – 24,1 т/рік. При спалюванні дизельного пального утворюються забруднюючі речовини, які видаляються витяжною трубою та викидаються в атмосферне повітря (Дж. № 5).

Дизельний генератор GNT 565 OTO, SK №2 підключений до ТП-6, знаходиться з північної сторону ТРЦ. Час роботи генератора – 450 год/рік. Максимальна витрата палива – 29,0 т/рік. При спалюванні дизельного пального утворюються забруднюючі речовини, які видаляються витяжною трубою та викидаються в атмосферне повітря (Дж. № 6).

Дизельний генератор GenPower GVM 630 OTO, SK підключений до ТП-7, знаходиться біля рампи гіпермаркету «Сільпо». Час роботи генератора – 450 год/рік. Максимальна витрата палива – 31,6 т/рік. При спалюванні дизельного пального утворюються забруднюючі речовини, які видаляються витяжною трубою та викидаються в атмосферне повітря (Дж. № 7).

#### Опис та місце розташування виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні проваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до переліку виробництв та технологічного устаткування

Згідно Додатку 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, проммайданчик ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» не належить до таких, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

#### Значення проектної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи та баланс часу роботи

Таблиця 2.18.3

| № п/п | Найменування обладнання | Баланс часу роботи устаткування, год/рік | Проектна потужність | Фактична потужність | Режим роботи устаткування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дизельний генератор GenPower GDZ 300 OTO,SK | 450 | 450 | 240 | Аварійний |
| 2 | Дизельний генератор GenPower GNT 450 OTO,SK | 450 | 450 | 360 | Аварійний |
| 3 | Дизельний генератор GenPower GNT 565 OTO,SK | 450 | 450 | 452 | Аварійний |
| 4 | Дизельний генератор GenPower GVM 630 OTO,SK | 450 | 450 | 504 | Аварійний |
| 5 | Дизельний генератор GenPower GNT 660 OTO,SK | 450 | 450 | 528 | Аварійний |

#### Термін введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткувння внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками

Термін введення в експлуатацію обладнання, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції

Таблиця 2.18.4

| № п/ | Найменування обладнання | Кількість | Термін введення в експлуатації, рік | Нормативний строк амортизації (років) | Дата проведення останньої реконструкції або модернізації | Дата зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дизельний генератор GenPower GDZ 300 OTO,SK | 1 | - | 5 років | - | - |
| 2 | Дизельний генератор GenPower GNT 450 OTO,SK | 1 | - | 5 років | - | - |
| 3 | Дизельний генератор GenPower GNT 565 OTO,SK | 2 | - | 5 років | - | - |
| 4 | Дизельний генератор GenPower GVM 630 OTO,SK | 1 | - | 5 років | - | - |
| 5 | Дизельний генератор GenPower GNT 660 OTO,SK | 2 | - | 5 років | - | - |

Згідно з Додатком №4 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. №173 відстань від об’єкта, що розглядається, не нормується, встановлення СЗЗ - не потрібно.

Згідно з розрахунками розсіювання визначено, що максимальні приземні концентрації не перевищують 1,0 ГДК на межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови за всіма інгредієнтами, що задовольняє санітарним та екологічним вимогам.

## Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

На підставі проведеної інвентаризації викидів забруднюючих речовин визначені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами при номінальному завантажені обладнання.

### Відповідність до Переліку найбільш поширених і небезпечних ЗР, викиди яких у атмосферне повітря підлягають регулюванню та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних ЗР, викиди яких у атмосферне повітря підлягають регулюванню (постанова Кабміну України від 29.11.2001р. №1598) та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на держоблік об’єктів наказ Мінекоресурсів України від 10.05.2002р. №177) підприємство підлягає постановці на Державний облік в галузі охорони атмосферного повітря.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1598 (1598-2001-п), та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 № 177 (z0445-02) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за N 445/6733), надаються:

- перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

- перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

- перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта;

- перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРД), в атмосферному повітрі населених міст.

Зазначена інформація наведена в таблиці 2.18.5.

### Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 2.18.5

| № з/п | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік)* | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | - | 0,019910 | 3,0 |
| 2 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | - | 8,485599 | 1,0 |
| 3 | 04002 | Азоту(1) оксид [N2O] | - | 0,021214 | 0,1 |
| 4 | 05001 | Сірки діоксид | - | 0,796396 | 1,5 |
| 5 | 06000 | Оксид вуглецю | - | 0,337727 | 1,5 |
| 6 | 07000 | Вуглецю діоксид | - | 626,606364 | 500,0 |
| 7 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,424280 | 1,5 |
| 8 | 12000 | Метан | - | 0,025457 | 10,0 |
| Усього для підприємства |  |  | - | 636,716947 |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |
| 1 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | - | 0,019910 | 3,0 |
| 2 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | - | 8,485599 | 1,0 |
| 3 | 05001 | Сірки діоксид | - | 0,796396 | 1,5 |
| 4 | 06000 | Оксид вуглецю | - | 0,337727 | 1,5 |
| Усього |  |  | - | 9,639632 |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Усього |  |  | - | - |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта |  |  |  |  |  |
| 1 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | - | 0,424280 | 1,5 |
| 2 | 12000 | Метан | - | 0,025457 | 10,0 |
| Усього |  |  | - | 0,449737 |  |
| Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 1 | 04002 | Азоту(1) оксид [N2O] | - | 0,021214 | 0,1 |
| 2 | 07000 | Вуглецю діоксид | - | 626,606364 | 500,0 |
| Усього |  |  | - | 626,627578 |  |

### Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів, характеристика установок очистки газів, їх технічний стан і середня ефективність роботи, параметри газопилового потоку, характеристика джерел залпових та неорганізованих викидів

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, наведені у таблиці 2.18.5.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені у таблиці 2.18.6.

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря наведені таблиці 2.18.7.

Характеристика устаткування очистки газів наведені у таблиці 2.18.8.

Характеристика джерел залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені у таблиці 2.18.9.

Характеристика джерел неорганізованих викидів наведені у таблиці 2.18.10.

### Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблиця 2.18.6

### Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Таблиця 2.18.7

| Номер джере-ла викиду | Джерела утворення |  | Місце відбору проб | Діаметр газоходу, м | Параметри газопилового потоку в газоході |  |  | Код забруд-нюючої речови-ни | Найменування забруднюючої речовини | Максималь-на масова концентра-ція забруд-нюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | номер |  |  | витрата на вході в ГОУ, м3/с | швидкість, м/с | темпе-ратура, °С |  |  |  | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря на підприємстві відсутні.

### Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 2.18.8

| Номер джерела викиду на карті-схемі | Клас | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  | Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м3/с | Максимальна масова концентра-ція на вході в ГОУ, мг/м3 | Ефективність роботи ГОУ, % | Витрата газопило-вого потоку на виході з ГОУ, м3/с | Максимальна масова концентра-ція на виході з ГОУ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | код | найменування |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Устаткування очистки газу відсутнє.

### Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 2.18.9

| Номер джерела викиду | Найменування забруднюючої речовини | Код забруд-нюючої речовини | Максимальна масова концентрація, мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодичність, раз/рік | Тривалість викиду, хв | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 2.18.10 (6.6)

| Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

## Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування

Господарська діяльність підприємства ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

## Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування

Заходи не передбачені.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Заходи не передбачені.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва

Заходи не передбачені.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заходи не передбачені.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Заходи не передбачені.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Заходи не передбачені.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи не передбачені.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи не передбачені.

## Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції відносно дозволених об’ємів викидів забруднюючих речовин, що віднесені до основних джерел викидів

Джерела, віднесені до основних, на підприємстві відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів:     № 1 – труба, Дизельний генератор GenPower GNT 660 OTO, SK №1

Таблиця 2.20

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м. | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м. | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,46236 г/с з дати видачі дозволу;

- для вуглецю оксиду 0,37958 г/с з дати видачі дозволу;

- для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,02523 г/с з дати видачі дозволу;

Номер джерела викидів:     № 2 – труба, Дизельний генератор GenPower GDZ 300 OTO, SK

Таблиця 2.20

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м. | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м. | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,22644 г/с з дати видачі дозволу;

- для вуглецю оксиду 0,03964 г/с з дати видачі дозволу;

- для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,006610 г/с з дати видачі дозволу;

Номер джерела викидів:     № 3 – труба, Дизельний генератор GenPower GNT 565 OTO, SK №1

Таблиця 2.20

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м. | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м. | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,50922 г/с з дати видачі дозволу;

- для вуглецю оксиду 0,38625 г/с з дати видачі дозволу;

- для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,02746 г/с з дати видачі дозволу;

Номер джерела викидів:     № 4 – труба, Дизельний генератор GenPower GNT 660 OTO, SK №2

Таблиця 2.20

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м. | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м. | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,42435 г/с з дати видачі дозволу;

- для вуглецю оксиду 0,33375 г/с з дати видачі дозволу;

- для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,02059 г/с з дати видачі дозволу;

Номер джерела викидів:     № 5– труба, Дизельний генератор GenPower GNT 450 OTO, SK

Таблиця 2.20

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м. | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м. | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,20771 г/с з дати видачі дозволу;

- для вуглецю оксиду 0,21888 г/с з дати видачі дозволу;

- для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,02042 г/с з дати видачі дозволу;

Номер джерела викидів:     № 6 – труба, Дизельний генератор GenPower GNT 565 OTO, SK №2

Таблиця 2.20

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м. | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м. | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,49520 г/с з дати видачі дозволу;

- для вуглецю оксиду 0,36371 г/с з дати видачі дозволу;

- для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,02791 г/с з дати видачі дозволу;

Номер джерела викидів:     № 7 – труба, Дизельний генератор GenPower GVM 630 OTO, SK

Таблиця 2.20

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м. | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м. | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | З дати видачі дозволу |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

- для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,43394 г/с з дати видачі дозволу;

- для вуглецю оксиду 0,33233 г/с з дати видачі дозволу;

- для діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,02162 г/с з дати видачі дозволу;

### Пропозиції щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди

1 Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 Для жодного із вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затвердженнях гранично допустимих викидів, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.3. На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

1.4. До технологічного процесу.

1.4.1. Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4.2. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затверджених технологічних документів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

1.4.3. Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.

1.4.4 Сировина та матеріали, що використовуються у виробничих процесах на підприємстві повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

  - До обладнання та споруд

1.5.1 Для зменшення втрат сировини чи готової продукції та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

1.5.2 Експлуатація технологічного обладнання на території підприємства повинна здійснюватись згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки при ввімкненій вентиляції, що унеможливлює імовірне виникнення нештатних ситуацій.

1.5.3 При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

1.5.4 Проводити своєчасно поточні, планово-попереджувальні та капітальні ремонти технологічного та технічного обладнання, перевірку технічного стану обладнання.

1.5.5 Суб’єкт господарювання зобов'язаний дотримуватися графіка проведення планово-попереджувальних ремонтів технологічного устаткування.

1.5.6 При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

1.6. До очистки газопилового потоку.

Умови не встановлюються.

2.Умова 2. Виробничий контроль

2.1 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

2.1.1 Періодичний моніторинг:

2.1.1.2 Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;

2.1.1.3 Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

2.1.1.4 Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів;

2.1.1.5 Для всіх інших параметрів жоден із середніх показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

2.1.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

а) Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

б) У випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива.

б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

2.1.3. Технічний персонал повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 - "Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин" та умов дозволу на викиди.

2.1.4. Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися.

2.1.5. Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу.

3. Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1 Суб’єкт господарювання повинен направляти повідомлення як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Виконавчого органу КМДА та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

(в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

3.2 У якості складової частини повідомлення суб’єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.3 Суб’єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Виконавчого органу КМДА та Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.4 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Виконавчого органу КМДА та Державній екологічній інспекції.

3.5 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. У даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практично можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

3.6 Інформування та підготовка персоналу.

3.6.1. Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3.6.2. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.7. Суб’єкт господарювання повинен негайно проінформувати Головне управління Держпродспоживслужби м. Києва про надзвичайні події і ситуації, які становлять загрозу здоров’ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю.

4. Умова 4. До неорганізованих джерел викидів.

Умови не встановлюються.

Популярне резюме для подачі в засоби масової інформації для ознайомлення

## з громадськістю

Для ознайомлення громадськості про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, в засобі масової інформації (газета «ЕКСПРЕС ОБ’ЯВА» №23-24 (5432) від 28.06.2023) надані необхідні до відома дані про підприємство.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» (ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА») оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з метою продовження господарської діяльності на майданчику, що знаходиться за адресою: 03191, місто Київ, Кільцева дорога, будинок 1.

Дані щодо юридичної особи: ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА»; код ЄДРПОУ: 43227024, адреса: 03191, місто Київ, Кільцева дорога, будинок 1;  керівник – Щаслива Юлія Георгіївна; тел.: (050) 356-65-68, електронна пошта: info@respublikapark.com.ua. Основний вид економічної діяльності підприємства – 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Висновок з оцінки впливу на довкілля для проммайданчику ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» відсутній, у зв’язку з тим, що діяльність підприємства не відноситься до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Жоден з технологічних процесів на даному проммайданчику не належить до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (стаття 3, пункти 2 та 3) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ТРЦ ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» спеціалізується на комплексному обслуговуванні та підтримці функціонування торгівельно-розважального центру. Для потреб аварійного електропостачання на паркінгу ТРЦ було встановлено сім дизель-генераторів GENPOWER.

До атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: азоту двоокис, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, метан, вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, азоту двоокис та вуглецю діоксид. Обсяг викидів забруднюючих речовин при максимальному навантаженні може скласти 636,7 т/рік (з яких вуглецю діоксид складе 626,6 т/рік).

На межі встановленої СЗЗ та найближчої житлової забудови згідно розрахунків розсіювання концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі норми. Заходи щодо скорочення викидів не плануються. Зазначені у матеріалах пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають гранично допустимим викидам затвердженим законодавством.

Господарська діяльність підприємства ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Зауваження та пропозиції щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА» подавати протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.